| СК «СевернаяДача» Баня мобильная брусовая 2.3x7 |  |
| --- | --- |

Карточка проекта / Техническое задание

Ключевые условия строительства:
✔ Работаем без предоплаты
✔ Цена и комплектация фиксируются в договоре
✔ Фото и видеофиксация всех этапов
✔ Гарантия по договору 1 год

Техническое задание:

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Высота | 1-го этажа 2,05 м., высота фронтонов 0,30 м. (допуски по высоте: +\-50 мм). |
| Фундамент | бетонные блоки, 6 шт. |
| Основание | конструируется из бруса 150х100 мм., естественной влажности, устанавливаются лаги из доски 100х40 мм., естественной влажности, на ребро, с шагом не более 590 мм. По лагам прибивается брусок 50х40 мм. – естественной влажности. На него закладывается черновой пол: не строганная, обрезная доска 100х22 мм. – естественной влажности. Монтируется ветровлагоизоляция «Технохаут А», закладывается утеплитель рулонного типа «Кнауф» в 100 мм и монтируется пароизоляция «Технохаут В». |
| Чистовой пол | везде используется шпунтованная доска камерной сушки толщиной 28 мм. |
| Стены | выполняются из профилированного бруса сечением 140х90 мм +\-5мм. Прострожка бруса «прямая или овальная на выбор». Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Строительный материал (естественной влажности). Сборка венцов выполняется «в тёплый угол – пол дерева» на металлические гвозди. Межвенцовый уплотнитель - льноджутовое полотно (3-5 см). Джут подбивается, но не конопатится. Снаружи углы зашиваются вагонкой. |
| Перегородки | собирается каркас из бруска 50х40 мм. естественной влажности, далее обшиваются изнутри горизонтально вагонкой камерной сушки, толщиной 12,5 мм. |
| Потолок | Утепляется рулонным утеплителем «Кнауф» в 100 мм., и монтируется пароизоляция «Технохаут В». Обшиваются вагонкой камерной сушки, толщиной 12,5 мм. |
| Парная | Обшивается осиновой вагонкой «класс Б» с прокладкой рулонной фольги везде. Устанавливаются осиновые двухъярусные пологи «класс Б», нижняя ступенька 4 доски, верхняя ступенька 7 досок. |
| Моечная | Выполняются полы с системой желоб для слива воды, В качестве утеплителя в помещении будет использоваться «Керамзит». |
| Печь | Устанавливается печь «Каменка» с выводом в стену, и встроенным металлическим баком для воды. Выполняется отделка околотопочного пространства оцинкованным железом. |
| Крыша | Два ската. Стропила изготавливаются из доски 100х40 мм. естественной влажности на ребро, с шагом 590 мм. Конструируется обрешётка из не строганной, обрезной доски 100х22 мм. – естественной влажности. Кровля: Проф. лист, оцинкованный. Под кровлю устанавливается подкровельная мембранная пленка «Ондутис А». Вынос крыши по периметру 10 см. (1 доска вагонки) |
| Двери | Входная и в моечную двери каркасные, обшитые хвойной вагонкой, в парную – банная, клиновая. |
| Окна | деревянные, имитация стеклопакета: 1 шт. 0.6х0.6 м., 1 шт. 0.8х0.8 м., 1 шт. 0.4х0.4 м. |
| Плинтус | Хвойных пород, по периметру комнат. |
| Электрика | В кабель-канале. В каждом помещении плафон, в комнате отдыха выключатель, над столиком двойная розетка. (Автомат 16 ампер) |
| Покраска | выполняется базовая покраска бани с наружи. |
| Доставка и выгрузка | Доставка бани входит в стоимость. Кран для разгрузки подбирается непосредственно по месту доставки. Стоимость его услуг предварительно согласовывается с заказчиком и оплачивается заказчиком отдельно |
| Мебель | В комнате отдыха стол и две лавочки. |
| Цена | 413 000 руб |

ПЛАНИРОВКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

| Заказчик: Подпись__________________ | Подрядчик: Индивидуальный предприниматель ЗАГИЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 352837278750, ОГРНИП 325350000068221 Тел: +7(911)444-44-32 Подпись ___________________ |
| --- | --- |